A Pcode assembler fejlesztorendszer

A PROFIMON 1.2 -b|l ~tdolgozta

Petr`czki L~szl`

SZ[KESFEH[RV^R, 1992. 05. 07.

A  Pcode a TVC 64k PROFIMON 1.2 rendszer javitott  valtozata.  Reszben

hibai kijavitasaval ill.  tovabbfejlesztesevel szuletett. A TVC sajat -

MOPS- operacios    rendszerere    tamaszkodik.    Csak   az   RST    30

rendszerhivasokat hasznalja,  tehat a MOPS kesobbi verzioival  - pl.  a

TVC 64k+ gepen - alulrol kompatibilis. ( A memoria felosztasa a + gepen

a HI_MEM 100-as differenciaja miatt nehany byte-tal modosul, gyakorlati

jelentosege a felhasznalo fele nincs,  ill. a kulonbozore adodott cimek

HIVATKOZASI   helye   termeszetesen  ugyanaz.   )  Hattertarolo   lehet

magnetofon,  UPM ill. VT-DOS csatoloval ellatott disk. A PROFIMON egyik

fo hibaja az,  hogy a VT-DOS csatoloval az assemblere  mukodeskeptelen.

Masik   nagyon   komoly   rendellenessege,   hogy  a   MOPS   operacios

rendszerleiras ovasa ellenere hasznalja az ED_INT funkciohivast. Meg is

lett  az  eredmenye,  a rendszer folyamatosan "szemetel"  a  7000..BFFF

felhasznaloi tartomanyban. A Pcode-ban ezert allo kurzort alkalmaztunk.

A  Pcode leirasa magaban foglalja tehat a  PROFIMON  dokumentaciojanak

reszeit,   es  tartalmaz  uj  utasitasokat  is.  Az  eredeti  leirassal

ellentmondo  helyeken a Pcode informacioit kell alapul venni.  Sajnos a

PROFIMON felboncolasa utan is maradtak tisztazatlan kerdesek  - pl.  az

eredeti     leirasban     szabadnak    jelolt     teruletre     torteno

rendszerhivatkozasok.  A felderitett es nem tisztazott ellentmondasokra

is utalast teszunk.

I.1. A Pcode felhasznaloi rendszerei:

1.  Monitor  az altalanos celu muveletekhez:  memoria es portok irasa,

olvasasa, disassembler, debugger, hattermuveletek stb.: Pcode-MONITOR

2. Sorszerkesztos editor: Pcode-EDITOR

3. Ketmenetes, szimbolikus assembler: Pcode-ASM

4. A Pcode-ASM -re tamaszkodo szerkeszto-betolto: Pcode-LINKER

1

I.2.1. A memoria felosztasa:

64k+

_______________________________

FFFF

CPU regiszterek

"tukor tar"-a

FFE6 _______________________________

FFE5

Felhasznalo altal 80H -val

definialt hatar, de a rend-

szer hivatkozik FE90 koruli

cimekre !

FF43= 80H <- - terminator byte - - -

Felhasznalo altal definialt

mnemonikai kodok.

FF33 _______________________________

FF32

I/O meghajtok kezdocimei a

hat I/O csatornahoz.

FF27 _______________________________

FF26

A Pcode flag es pointer tara

FF00 _______________________________

FEFF

A Pcode program

C000 _______________________________

BFFF                                 BF9A

A Pcode altal nem definialt

szabad terulet.

BE00 _______________________________ BD9B

BDFF                                 BD9A

Felhasznaloi RAM

1B00 _______________________________

1AFF

A Pcode altal nem definialt

szabad terulet. BASIC-Boot / Load "PB" /

19EF _______________________________

19EE

MOPS

|

|

|

0000 _______________________________

Elvileg   egyszeri  RESET  gomb  megnyomasra,   a   BASIC   rendszerbe

visszaterunk, es RUN-nal aktivizalhato a BASIC betolto-program, amely

betolti   a   Pcode-ot,   de  velemenyunk  szerint   ASSEMBLER   szintu

fejlesztesnel  erosen  kerdeses,  hogy  olyan hiba utan,  ami  a  RESET

hasznalatat szuksegesse teszi, feltetelezheto-e a BASIC-Boot es a Pcode

sertetlensege. Ezt a programozonak kell minden esetben merlegelnie.

2

I.2.2. Tukor regiszterek:

A tukorregisztertar a debugger fontos eszkoze.  Torespont elerese utan

ide    masolodik    a    processzor    regiszterkeszlete.     Tartalmuk

irhato/olvashato. A %G ill. %C utasitas a tukorregisztereket visszairja

az igazi regiszterekbe, majd a PC-re adja a vezerlest.

A tukorregiszterek cimeit a kovetkezo pontban adjuk meg.

I.2.3. Mnemonikok:

Bizonyos  16  bites  cimekre  mnemonikokkal  hivatkozhatunk.  A  Pcode

mnemonikkeszletet  a  felhasznalo bovitheti,  de az uj  mnemonikokat  a

Pcode csak felismeri, a kijelzesnel hexa szamot ad vissza. A mnemonikok

altalanos alakja:

:XX  azaz  kettospont  es  ket  betu.  A  standard  mnemonikkeszlet  a

kovetkezo:

MNEMONIK    CIM            ERTELMEZES

----------------------------------------

:PC         FFFE (FFFF)    tukor PC regiszter LSB (MSB)

:A          FFFD             "   A     "

:F          FFFC             "   F

:I          FFFB             "   I

:IF         FFFA             "   IF interupt flag:=00 interrupt le-

:B          FFF9             "   B                    tiltva

:C          FFF8             "   C                =04 interrupt en-

:D          FFF7             "   D                    gedelyezve

:E          FFF6             "   E

:H          FFF5             "   H

:L          FFF4             "   L'

:A'         FFF3             "   A'

:F'         FFF2             "   F'

:B'         FFF1             "   B'

:C'         FFF0             "   C'

:D'         FFEF             "   D'

:E'         FFEE             "   E'

:H'         FFED             "   H'

:L'         FFEC             "   L'

:IX         FFEA             "   Indexreg. X

:IY         FFE8             "   Indexreg. Y

:SP         FFE6             "   Stack pointer

:CI         FF27           Consol input --------|

:CO         FF29           Consol output        |   Logikai I/O

:OI         FF28           Object input         |   csatornak

:OO         FF2D           Object output        |

:SI         FF2F           Source input         |

:SO         FF31           Source output -------|

:TV         E797           Kepernyore ir

:BB         E764           Billentyuzetrol olvas

:MR         DF2F           Hatterbol ( magnetofon, disk ) olvas

:MW         E728           Hatterbe ir

:IA         DEE1           Olvas az A munkateruletrol

:IB         DF05           Olvas a B munkateruletrol

:OB         DF1A           Ir a B munkateruletre

:LP         E990           Sornyomtatora ir

:MI         FBF1           Hatterbol olvas, default kiterjesztessel

:MO         FBFA           Hatterbe ir, default kiterjesztessel

:BO         FCE8           Bufferelt :MO

:BW         FCF1           Bufferelt :MW

3

Specialis  "mnemonik"  a $ jel,  amely  a  programszamlalo+1  ertekkel

egyenlo, pl. relativ ugrasok kijelolesehez hasznalhato.

I.2.4. I/O csatornak:

A  Pcode hat logikai I/O csatornat ismer.  A fizikai  csatornameghajto

programok cimei a kovetkezo tablazatban talalhatok:

CIM    ERTELMEZES    DEFAULT ERTEK

------------------------------------

FF32          MSB

FF31   :SO    LSB    :TV

- - - - - - - - - - - - - -

FF30

FF2F   :SI           :MI

- - - - - - - - - - - - - -

FF2E

FF2D   :OO           :MO

- - - - - - - - - - - - - -

FF2C

FF2B   :OI           :MI

- - - - - - - - - - - - - -

FF2A

FF29   :CO           :TV

- - - - - - - - - - - - - -

FF28

FF27   :CI           :BB

- - - - - - - - - - - - - -

A  fenti tablazatot a Pcode inicializalo rutinja tolti fol az

(E029) .. (E034) ertekekkel, az FF27 .. FF32 cimekre, azaz

osszerendeli a logikai csatornakat a fizikai meghajtokkal. A DEFAULT

ERTEK atirasaval tetszoleges meghajto programokat rendelhetunk a

csatornakhoz.

Hattertaras muveletek:

A logikai csatornakon keresztul vegzett iras/olvasas pufferelt file-ba

tortenik.   (  MOPS  ertelemben.  )  Ez  sajnos  meglehetos  lassusagot

eredmenyez.

A file-muveletekben a kovetkezo vezerlokaraktereknek van szerepe:

STX - START of TEXT       = 02 /CTRL-B/

ETX - END of TEXT         = 03 /CTRL-C/

EOT - END of TRANSMISSION = 04 /CTRL-D/

Iraskor  eloszor  az  STX  kerul  kivitelre,  amely  kivaltja  a  file

megnyitasat. Az adatok kivitele utan az ETX kiirasara lezarodik a file.

Olvasasra megnyitott file-bol addig olvas amig ETX karaktert, vagy EOF

jelzest nem talal.  Az ETX hatasara lezarodik a file.

A  file neve a 19CE cimen talalhato,  hossz+nev alakban.  A file nevet

beirhatjuk kozvetlenul is erre a teruletre,  de ugyanerre szolgal a  %J

utasitas  is.  Ha egy file muvelet nem talalt nevet - (19CE)=00 - akkor

automatikusan  meghivja  a %J parancsot - file-nev beolvasasa  -,  majd

folytatja tevekenyseget.  Ez egyebkent nem fordulhat elo,  mert  minden

ilyen  parancs  file  nevet ker.  Az MI,  MO,  BO meghajtok  a  filenev

kiterjeszteset  felulirjak attol fuggoen,  hogy melyik  rendszer  - pl.

Pcode-ASM - hasznalja a csatornat.

Ha a muvelet hibajelzessel fejezodik be, arrol: I/O error code: xx

4

uzenetet kapunk, ahol xx az A regiszterben visszakapott hibakod. Az irt

vagy olvasott file lezarodik, de a masik irany NEM ! Ezert ajanlatos a

%Z paranccsal lezaratni az I/O file-okat, hacsak nem akarjuk elemezni a

hibat.

I.2.5 A Pcode-MONITOR utasitasformatuma:

A  Pcode  a leutott billentyuket csak echozza,  de nem  szerkeszt.  Ha

hibaztunk,   a  .   -tizedes  pont  - lenyomasaval  ujra  beadhatjuk  a

parancsot.  Az  operandusok  - 2 vagy 4 byte  - megadasakor  mindig  az

ertelemszeruen  utolso ketto vagy negy jegy lesz  figyelembe  veve,  ez

feleslegesse teheti a parancs megismetleset.

PROMPT   Utasitaskod   Operandus ( ha van )     Zarokarakter

--------------------------------------------------------------

%      A-Z egy betu  -hexadecimalis           - kocsi vissza

-mnemonik                  <RETURN>,<cr>

-$                       - ^

- . pont

Az operandusok helyen muvelet is allhat. A muveletek tagjai lehetnek:

- hexadecimalis szamok - az utolso szamjegyek -ketto vagy negy -

szamitanak, kezdo nullak elhagyhatok

- mnemonikai kodok, az egybetusek kivetelevel: pl. :A nem jo, de

:A' igen !

- $ amely a folytato cimet jelenti

- egyenlosegjel, amely utan kiirja a muvelet kiszamitott erteket

Tobb operandust vesszo vagy szokoz karakter valaszt el.

VIGYAZZUNK arra, hogy tobb elvalaszto karaktert ne hagyjunk egymas

mellett a RETURN megnyomasakor, mert a rendszer lefagyhat. Az operandus

szamlalo regiszter ilyenkor ugyanis hamis erteket kap. Altalaban veve a

rendszer igen erzekeny a nem szabalyos formatumu parancsokra,  magyaran

konnyen elszall.

Zarokarakterek:

- RETURN : vegrehajtja az utasitast

- ^  :  a  %P ill.  %S utasitasoknal:  a  modositott  memoriarekesz

tartalmat ismet kiirja.  Ha nincs modositas,  az elozo memoriacim

tartalmat, mnemonikai kod erteket, vagy az Input Port adatat irja

ki.

- .  (pont)  torli  az utasitast,  a prompt megjelenik a  kovetkezo

sorban, uj utasitas fogadasara. Mivel az utasitassoron belul

editalni nem lehet, ezert elgepeleskor ezt kell hasznalni.

UTASITASOK:

Jelolesek: - aa  2 szamjegyes hexadecimalis ertek

- aaaa,bbbb,cccc, ... 4 szamjegyes hexa ertek

- t zarokarakter

5

Minden olyan folyamat, amely listazassal jar, felfuggesztheto a CTRL-P

vel, illetoleg megszakithato a . lenyomasaval.

Osszekapcsolhato,  ill.  szetvalaszthato  a  :TV  es  az  :LP  fizikai

csatorna a CTRL-R lenyomasaval.

II.1.1  A Pcode MONITOR utasitasai:

1. Belepes az Pcode-ASM assemblerbe:

%A<cr>

2.a. Torespont elhelyezese ( Break point ):

%B aaaa,b<cr>   - aaaa a torespont hexa cime

- ha b=1,  kiirja a CPU osszes regiszterenek tartalmat

a torespont eleresekor , majd visszater a MONITORBA

- ha b=0,  vagy elmarad,  akkor a torespont eleresekor

kiirja   a  PC,   AF  regiszterek  tartalmat,   majd

visszater a MONITORBA.

- operandus nelkul torlodik a torespont.

Egyidoben csak egy torespont helyezheto el,  ha tobbet adunk  meg,  az

utolso  lesz ervenyes.  Torespont elhelyezese tulajdonkeppen a JP  E069

utasitas  elhelyezeset  jelenti  az  aaaa  cimre,  az  eredeti  3  byte

elmentese utan.

2.b. Torespont torlese:

%B<cr> utasitassal, vagy az eredeti 3 byte visszairasaval

3. Memoriablokk masolasa ( Copy )

%C aaaa bbbb cccc<cr>  - aaaa .. bbbb  memoriablokkot  cccc  cimre

masolja

%C  aaaa - ugyanaz,  mint a %G aaaa parancs,  de a programot CALL aaaa

utasitassal hivja meg  ( A tesztelendo programok  tobbsege

RET-tel vegzodik. ). Az aaaa itt is elhagyhato.

4. Memoria listazas ( Dump ):

%D aaaa bbbb<cr>   - ha bbbb elmarad, kb. 64 byte kerul kiirasra

5. Belepes a Pcode-EDITOR-ba:

%E<cr>

6. Memoriaterulet feltoltese ( Fill ):

%F aaaa bbbb cc<cr>   - cc byte kerul az aaaa .. bbbb teruletre

6

7. Vezerlesatadas (Go):

%G aaaa<cr> - vezerlesatadas az aaaa cimre

%G<cr>      - vezerlesatadas  a  "tukor" regisztertabla PC  regisztere

altal meghatarozott cimre.

A  programbol  valo visszateres  JP E000 utasitassal,  vagy  torespont

elhelyezesevel  lehetseges.  A JP E000 a bootolas  utani  alaphelyzetbe

allitja a rendszert.

8. Hexadecimalis aritmetika

%H +-aaaa+-bbbb ....+-yyyy=zzzz

9. File betoltese adott cimre ( Input )

%I aaaa<cr>       - beolvassa a kert nevu file-t az aaaa cimre. A file

File   name:        puffereletlen  szervezesu  legyen,   szabalyos

fejleccel.

10.File nev megadasa:

%J<cr>            - kiirja az aktualis file-nevet, amelyet atirhatunk,

a  BASIC kepernyoszerkesztobol ismert szerkesztesi

muveletekkel.  Mivel file nev megadasarol van szo,

a   beirt  nev  elso  nyolc   karaktere   ill.   a

kiterjesztes  elso harom karaktere lesz figyelembe

veve. Ha ESC-pel lepunk ki, a regi nev marad meg.

A nev a 19CE cimen talalhato hossz+nev alakban.

11. Memoriamezok osszehasonlitasa:

%K aaaa bbbb cccc<cr>  - osszehasonlitja az aaaa ... bbbb tartomanyt

a cccc cimtol kezdodo tartomannyal

A  kulonbsegeket a :CO csatornan irja ki.

12. Visszaforditas ( Disassembler ):

%L aaaa bbbb<cr>       - soronkent listazza a disassemblalt programot

a RETURN gomb ismetelt megnyomasara

13. Automatikus memoria felosztas aktivizalasa:

%M<cr>

14. Visszalepes a LINKER-be: nem torli a szimbolumtablat.

%N<cr>

15. Memoriamezo kiirasa file-ba:

%O aaaa bbbb<cr>     - kiirja az f nevu file-ba az  aaaa  ..  bbbb

File name:             memoriamezo    tartalmat,     puffereletlen

szervezesben, szabalyos fejleccel.

7

16. Port irasa/olvasasa:

%P aat        - a port cime

pl.  %P 03<cr>

03 F2 C8<cr>  a 03 portrol F2 -t olvasott, a 03 portra C8 -at ir,

04 FF .

%

17. Ellenorzo osszeg kepzese:

%Q aaaa bbbb<cr>        - az aaaa ..  bbbb  memoriamezo  byte-jainak

osszeget kepzi

18. INTEL-HEX formatumu adat visszatoltese az :OI periferiarol:

%R<cr>   - checksum (ellenorzo osszeg) hiba eseten a hibas sort koveto

File name:   sor kezdocimet kinyomtatja.

19. Memoria irasa/olvasasa:

%S aaaat      - aaaa = a lekerdezett byte cime

pl.  potlolagos  mnemonikai kod definialasa:  a kod neve :MN  lesz,

vegrehajtasi cime: FF86

%S FF43<cr>

FF43 80 4D<cr>  ASCII M

FF44 F8 4E<cr>  ASCII N

FF45 D3 86<cr>  cim LSB

FF46 02 FF<cr>  cim MSB

FF47 32 80<cr>  a mnemonikai tabla uj vege. Zarokarakter: 80

FF48 FF .       visszalepes a % prompthoz.

20. Program nyomkovetese ( Trace ):

%T  aaaa bb c<cr>      - az aaaa cimen kezdodo program  vegrehajtasa

es  kiirasa  bb  lepeskozonkent.  Az  egyes

lepesek  kozott  kiirodik a CPU allapota a  c

parametertol fuggoen:

c=0 csak PC es AF

c=1 teljes regiszterterkep

c=2  a visszaforditott  utasitas  mnemonikja,

valamint a PC es AF

c=3  a visszaforditott utasitas mnemonikja es

a teljes regiszterterkep.

21. Visszalepes a szovegszerkesztobe:

%U<cr>

8

22. A %O paranccsal kiirt blokk ellenorzese:

%V  aaaa  bbbb  <cr>  paranccsal  lehetseges.  Ekkor  a  legutolso  %O

paranccsal kiirt file lesz ellenorizve az aaaa ..  bbbb memoriatartalom

szerint.  Valaszul az I/O error code:  xx uzenetet kapjuk, amely a MOPS

Verify-funkcio  hibakodjat  adja vissza xx  helyen.  Az  utasitas  csak

magnetofonnal  - esetleg  UPM  csatoloval  - mukodik  helyesen,  VT-DOS

csatoloval sajnos nem jo,  de diszkes rendszerben a hibas  adatrogzites

valoszinusege rendkivul csekely, itt tehat szuksegtelennek is mondhato

ez a fajta ellenorzes.

23.  Memoriamezo tartalmarol INTEL HEX formatumu adatfile keszitese az

:OO periferian:

%W aaaa bbbb<cr>    - aaaa, bbbb: a memoriamezo hatarai

File name:

Az INTEL-HEX formatum:

1223333445555555555555555555555555555555566 <- nem adat

:100000007A2F577B2F5F132100003E1E519D212482

.

.

.

:00000001FF

1: sor kezdojel

2: adat darabszam a sorban ( byte )

3: betoltes kezdocime

4: sor tipusa (00=nem utolso sor, 01=utolso sor)

5: adatok

6: ellenorzo osszeg

24. CPU "tukor" regiszterek kinyomtatasa:

%X<cr>   - regiszterek kinyomtatasa fejlec nelkul.

%X 1<cr> - regiszterek kinyomtatasa fejleccel.

25. Minta keresese:

%Y aaaa bbbb cccc    - az  aaaa  ..  bbbb  memoriatartomany  tartalmat

mintanak  veve  a  cccc cimtol  kezdve  keresi.

Talalat eseten kiirja a  kezdocimet,  RETURN-re

folytatja a memoria vegeig.

26. Az I/O file-ok lezarasa - magno, diszk :

%Z<cr>

9

II.1.2. A Pcode hivhato szubrutinjai:

I/O meghajto programok: :TV, :BB, :MR, :MW, :MI, :MO, :BW, :BO

:IA, :IB, :OB, :LP,

valamint:

RDCHR cim:E522  az E csatornarol egy ASCII karaktert olvas.

WRCHR     E527  az E csatornara egy ASCII karaktert ir.

PRTACC    E58B  az E csatornan az A regisztert jeleniti meg:

pl. A = 4E , az ASCII 4 (34) es E (45) karaktert

irja ki.

PRTVAL    E5AF  az  E csatornan az A regiszter  also  tetradjanak

megfelelo ASCII karaktert irja ki.

ECHO      E597  az E csatornan beolvasott regisztert ugyanarra a

csatornara kiirja ( consol, source, object )

CRLF      E59C  az E csatornara soremeles, kocsivissza karaktereket

kuld

SPACE     E5A5  az E csatornara szokoz ( 20 ) karaktert ir.

PRTTXT    E3C7  az  E  csatornara  kiirja  a  (HL)-en   kezdodo

karaktereket, amig ETX (03)-et nem talal.

ASCBIN    E583  az A -ban levo ASCII karaktert binaris megfelelo-

jeve alakitja. pl. A=42 => A=0B

A   fenti  I/O  rutinokra  a  kovetkezo   parameteratadasi   szabalyok

vonatkoznak:

Bemeno parameterek:

D regiszter: a kiirando adat

E regiszter: csatornakijelolo az alabbiak szerint:

E = 0,1 consol csatorna

E = 2,3 object csatorna

E = 4,5 source csatorna

Kimeno parameterek:

D,A regiszter: a beolvasott adat

E regiszter: a 3. es 7. bit nullazva: :TV,:BB,:LP,:IA,:IB,:OB

a 4. es 7. bit nullazva: :MR,:MW,:MI,:MO,:BW,:BO

A regiszter: a rutin vegen felveszi D erteket

II.2. A Pcode-EDITOR, a Pcode szovegszerkesztoje.

A Pcode-EDITOR sorszerkesztos editor,  amellyel RAM-ban levo  szoveget

szerkeszthetunk.

1. Felhasznalt I/O csatornak:

:CI utasitasok es modositasok bevitele

:CO visszajelzesek az editorbol

:OO a megszerkesztett szoveg kimentese

:SI forrasszoveg beolvasasa a hatterbol az editor munkateruletere

:SO a szoveg listazasa sorszamokkal

10

2. Utasitasformatum:

Az editor promptja a > jel. Emoge irhatjuk az egybetus utasitast es az

operandust,  amely decimalis szam lehet,  0-9999 -ig. A munkateruletben

levo  szoveg sorainak szama ezzel osszefuggesben max:9999.  Egy  sorban

tobb utasitas is adhato, ezeket szokozzel valasztjuk el.

Magat  az utasitast is szerkeszthetjuk a DEL billentyu  hasznalataval.

Ha a teljes sort akarjuk torolni, hasznaljuk a CTRL-U karaktert.

Ha egy parancs vegrehajtasa utan EOF uzenetet kapunk,  az azt jelenti,

hogy  az editor "beleutkozott" a file vegebe,  es a sormutato az utolso

soron all.

3. Belepes a Pcode-EDITOR-ba:

%E<cr>   - torli az editor munkateruletet

%U<cr>   - visszalepes az editorba, a munkaterulet torlese nelkul.

4.   A   parancsok  ismertetese:   /  a  file-nev  kiterjesztesek   az

alapertelmezesre vonatkoznak /

4.1. Forrasszoveg beolvasasa: / kiterjesztes: .ASM /

>R     - a :SI csatornan beolvassa a forrasszoveget az ETX karakterig,

mikozben az egyes sorokat sorszammal latja el.

Ujabb >R parancs a mar bentlevo szoveg utan tolt. Ily modon

forrasnyelvi szinten egyesithetunk kulonbozo file-okat.

A  beolvasott szoveg vegere egy ETX -t tartalmazo sor  kerul,

amelybol a felhasznalo csak egy ures sort lat.  Ellentetben a

PROFIMON-nal,  ezekkel  a  sorokkal a tovabbiakban  nem  kell

torodni.

4.2. Forrasszoveg kimentese: / .ASM /

>Pn    - az  :OO  csatornan  az aktualis sortol kezdve  n  sort  kiir,

sorszam nelkul. Ha n=0 az aktualis sortol kezdve vegig kiirja

a  szoveget.  A  kiiras kozben a szovegben levo  STX  es  ETX

karaktereket kiszuri,  viszont a file elejet es veget ellatja

ezekkel   a  karakterekkel. A  Pcode-ASM  szamara  ezzel   az

utasitassal kell eloallitani az assembler forrasprogramot.

4.3. Forrasszoveg kilistazasa: / .LST /

>Vn    - a  :CO csatornan az aktualis sortol kezdve n sort  sorszammal

eggyutt kiir. Ha n=0 az aktualis sort irja ki.

>Wn    - mint >Vn , de az :SO csatornan.

>Un    - mint >Vn de a sormutatot az utolso kiirt sorra allitja.

A listazasok felfuggeszthetok ill.  felbeszakithatok a mar ismertetett

modon: CTRL-P, ill. . billentyu.

11

4.4 Muveletek a sormutatoval: a sormutato jeloli ki az aktualis sort.

>N     - a  :CO  csatornan  kiirja az  elso  es  utolso,  valamint  az

aktualis sor szamat.

>Ln    - a sormutato felveszi az n erteket,  ha letezett n. sorszammal

ellatott  sor.  Ha  nem akkor EOF jelzest kapunk,  hiszen  az

editor  az osszes soron vegigment a sorszam keresese  kozben.

Az  n  erteke  lehet kisebb is,nagyobb is  mint  az  aktualis

sorszam.

>An    - a  sormutato  erteket  n-nel noveli.  Ha n=0 a  sormutato  az

utolso sorra all.

>Bn    - a  sormutato erteket n-nel csokkenti.  Ha n=0 a sormutato  az

elso sorra all.

>E     - ujrasorszamozza  a TELJES szoveget,  EOF uzenetet  kapunk  a

vegen.

4.5. Szovegkereso es cserelo parancsok:

>Sn 'szoveg' - az aktualis sortol kezdve a 'szoveg'  n.  elofordulasat

keresi,  es  odaall  a sormutatoval.  Ha n=0 az elso  esetet

figyeli.

>Cn 'szoveg1'szoveg2' - az aktualis sortol kezdve n esetben  lecsereli

a  'szoveg1'-et  'szoveg2'  -re.  Soron  belul  csak  egyszer

cserel.

A  szoveg,1,2-ben megadhatunk nem lathato karaktereket is,  igy  CTRL-

karakterekkel is operalhatunk, habar nem latjuk.

4.6. Szoveg felulirasa, beszurasa, torlese:

>I     - az aktualis sor utan sorokat beszur.  A < prompt kikuldesevel

jelzi,  hogy  irhatjuk a szoveget,  amelyet a DEL segisegevel

szerkeszthetunk, es soronkent RETURN-nel zarunk le.

Az utolso sor utan ures sort - azaz RETURN-t  - utunk,  ekkor

visszajon  a parancsfogado > prompt.  Ha BUFFER FULL uzenetet

kuld  a program,  a nem befejezett sort  CTRL-U  -karakterrel

toroljuk es ures sorral kilepunk.

A  beszurt  sorok  sorszama 0000 lesz.  Az >E  parancs  utan

termeszetesen ezek is sorszamot kapnak.

>O     - ugyanaz,  mint  az >I parancs,  de nem az aktualis sor  utan,

hanem  azt felulirva kezdi a sorbeszurasokat.  NE ALKALMAZZUK

AZ UTOLSO SORRA !!! Ha azt kell felulirni, inzertaljunk eleje

majd toroljunk.

>T     - a forrasszoveg elejere szur be sorokat,  szabalyai ugyanazok,

mint az >I parancse.

>Dn    - az aktualis sortol kezdve n sort torol.  Ha n=0,  az aktualis

sort torli.

12

4.7. Blokkmuveletek:

>K     - a blokk kezdosora az aktualis sor lesz.

>Z     - a blokk zarosora az aktualis sor ELOTTI sor lesz.

A blokk sorait inverz kiirasban latjuk, a reszlistakat is. Vigyazzunk,

hogy ez ne legyen megteveszto a blokk tenyleges terjedelmere nezve.

Ervenytelen a blokk kijelolese, ha a zarosor nem a kezdosor utan van.

A blokk kijeloleset ennek alapjan szuntethetjuk meg.

>F     - a blokkot az aktualis sor ELE masolja,  a sormutato a masolat

elso  sorara all,  a blokk kijeloles valtozatlan  marad.  Tul

nagy  blokk masolasa meghiusulhat a szukseges puffer hianya

miatt.

>G     - blokk atvitele az aktualis sor ele.  A fenti pufferproblema

itt is eloadodhat.

>Y     - blokk torlese.

Hibauzenetek a blokkmuveletekkel kapcsolatban:

NO MARKED BLOCK ! nincs kijelolt blokk.

NOT ENOUGH BUFFER FOR COPY !  a masolando blokk szamara nincs hely az

editor munkateruleten.

4.8. Makrok hasznalata:

>Mb    - b=1,2   ket  kulonbozo  makrot  definialhatunk  b   ertekevel

megjelolve. pl. az 1-es makro definialasa:

>M1<cr>

1>B V10<cr>     - visszalepes az elso sorra,  es  10  sor

kiirasa. Csak definialas.

>Xb    - a b sorszamu makro vegrehajtasa.

A makrok segitsegevel gyakran hasznalt utasitasokat foghatunk ossze.

5. Kilepes az editorbol:

Az  ESC  billentyu hatasara kilepunk a MONITOR-ba.  Ha vissza  akarunk

lepni  ugy,  hogy az elozo szoveg megmaradjon - az %E parancs  torli  a

munkateruletet  - az  %U<cr>  parancsot  kell  hasznalunk.   Az  editor

teruletet persze hasznalja mas program - Pcode-ASM,  Pcode-LINKER - is,

a  visszalepes tehat csak akkor lehetseges,  ha nem dolgoztunk egyikben

sem.  Elkulonulnek azonban e rendszerek munkateruletei, ha aktivizaltuk

a memoria felosztast a %M paranccsal.

13

II.3. A Pcode-ASM a Pcode assemblere

A   Pcode-ASM  a  C000  cimtol  talalhato.   Az  EDITOR  es  a  LINKER

programokkal egyutt a Z80 CPU-ra irt programok szerkeszteset, assembler

forditasat, oszefuzeset es  betolteset vegzi el.

A  Pcode-ASM  egy- vagy  ketmenetes  fordito,   amely  a  forrasnyelvi

programbol beszerkesztesre alkalmas,  abszolut vagy relokalhato  object

kodot keszit. A Pcode rendszerben mukodik, felhasznalja annak:

- consol I/O csatornajat

- source I/O csatornajat

- object O csatornajat

- min. 4k RAM-ot

- a Pcode operacios rendszert

valamint az EDITOR es a LINKER szubrutinjait.

A forditas felbeszakithato a . billentyuvel.

II.3.1. Definiciok

1. Forrasmodul: a  felhasznalo forrasnyelvu programja,  alapertelme-

zesben   .ASM  kiterjesztessel.   A  Pcode-ASM   ezt

targymodulra  forditja.

A FORRASMODULT END PSZEUDO UTASITASSAL, VAGY EOT (04) KARAKTERREL KELL

LEZARNI, kulonben a rendszer megbolondulhat.

A forrasmodult az assembler az :SI csatornan olvassa

be.

2.  Targymodul: a Pcode-ASM kimeneti modulja, alapertelmezesben .OBJ

kiterjesztessel,  amely  ASCII kodokban tartalmazza:

-a leforditott programot

- informaciokat a LINKER szamara

- ellenorzo osszegeket

3. Lista modul: a  forrasprogram egyuttes forrasnyelvi es gepi  kodu

listaja, alapertelmezesben .ASL kiterjesztessel

4  Belso cimke: a  forrasmodul  olyan cimkeje,  amely  megjelenik  a

lokalis      modul  cimkemezojeben,  tehat erteke  van,  de  mas,

kulso modulok nem ismerik.

5. Belso cimke: mint a fenti,  de kulso modulok is felismerik,  mert

globalis     GLOBAL pszeudo utasitassal globalisnak deklaraljuk.

A  kulso  modulok  szamara tehat ez  kulso  globalis

cimkenek minosul.

6. Kulso cimke: GLOBAL  pszeudo utasitassal definialt  cimke,  amely

globalis     nincs  a  modul cimkemezejeben,  tehat nem  itt  kap

erteket,  de  mivel globalis,  a LINKER-ben a  modul

felismeri.

7.Globalis cimke:  tobb  modulban talalhato cimke,  a fenti ket eset

altalanos megfogalmazasa.  Minden modulban  amelynek

fel  kell  ismernie,  GLOBAL utasitassal  definialt.

A  modulok globalisnak veszik a szamukra  ismeretlen

cimket  akkor is,  ha a forditasuk soran az M opciot

megadjuk.    Aszerint   minosul  kulso  vagy   belso

cimkenek,    hogy   szerepel-e   az   illeto   modul

cimkemezejeben.

8.Kezdocim fuggetlen:  az  a  modul,  amely  tetszoleges  kezdocimen

elhelyezheto,  es  ehhez a targymodulban nem igenyel

kiegeszito informaciot.

14

9. Relokalhato:  az  a  modul,  amely a  LINKER  reszere  kiegeszito

informaciokat tartalmaz a targymodulban, tetszoleges

kezdocimre beszerkesztheto.

10. Abszolut:    az   a   modul,   amely  nem  tartalmaz   kiegeszito

informaciokat a targymodulban,  csak az ORG  pszeudo

utasitassal  definialt kezdocimre toltheto.

11.  Osszefuzheto:  az  a modul,  amely tartalmazza a kulso es  belso

cimkekre    vonatkozo     informaciokat,     amelyek

segitsegevel a LINKER osszefuzi az egyes modulokat.

II.3.2 Szintaxis:

A  forasmodul  cimkeket,  Z80  utasitasokat,  pszeudo  utasitasokat  -

direktivakat - es megjegyzeseket tartalmaz.  Az egyes elemeket egy vagy

tobb  szokozzel,  vesszovel vagy CTRL-I (09) /tabulator/  karakterekkel

kell  elvalasztani.  A  cimket  es a muveleti  kodot  kettosponttal  is

elvalaszthatjuk.

A forraskod egy soranak hossza max. 7F (127) karakter lehet.

1. Cimkek:  a cimke max.  16 karakterbol allhat. Ha ennel tobb van,

az  elso  tizenhat  lesz figyelembeveve.  Az elso  karakter  nem  lehet

szamjegy:0-9

A cimke nem tartalmazhatja a kovetkezo karaktereket: -'()"+,-<>=./:; es

szokoz.   Tetszoleges  helyen  kezdodhet,   ha  kettospont  koveti.  Ha

lapszelen kezdodik, a kettospont elhagyhato.

2.  Utasitaskodok:  Z80  assembler mnemonikok.  Az utasitasokat  az

utasitasmezobe,  azaz  a  sor elejetol legalabb egy  szokoz  tavolsagra

kezdjuk irni.

3. Operandusok: - mnemonikai kodok a 6. abra szerint

- cimkek

- konstansok: - decimalis, D betu koveti a szamot

- hexadecimalis,  H betu a vegen,  de

ez el is hagyhato.  Ki kell viszont

tenni,  ha  a szam B vagy D  beture

vegzodik,   kulonben   a   rendszer

binaris  ill. decimalisan  megadott

szamnak  veszi.   Ha  szam  betuvel

kezdodik,  egy  0-t  kell  eleirni,

kulonben az ASM mint cimket keresi.

- oktalis, Q vagy O koveti a szamot

- binaris, B koveti a szamot

- ASCII kod, pl. 'A' = 41H

- $ erteke: PC+1

15

Assembler  operandusok mnemonikai kodjai:

A - A reg.     AF - AF regiszterpar

B - B reg.     AF'- AF'regiszterpar

C - C reg.     BC - BC regiszterpar

D - D reg.     DE - DE regiszterpar

E - E reg.     HL - HL regiszterpar

F - F reg.     IX - IX indexregiszterpar

H - H reg.     IY - IY indexregiszterpar

L - L reg.     SP - SP stack pointer

$ - a programszamlalo pillanatnyi erteke+1

I - interrupt regiszter

R - memoriafrissites regisztere

NZ - nem nulla

Z - nulla

NC - nincs carry

C - van carry

PO - paritas paratlan/nincs tulcsordulas

PE - paritas paros/tulcsordulas

P - pozitiv elojel

M - negativ elojel

Muveletek az operandusmezoben: +

-

.  a  muvelet vegen levo .  karakter  a

kifejezes  erteket  jobbra  shifteli

ugy,  hogy  a  felso 8  bitbe  0-kat

tolt, pl. 0BC93. = 00BC

Zarojel hasznalata engedelyezett. Ha a teljes kifejezes zarojelben van,

az  memoriacimet  jelent,  es  ezen  memoriarekesz  tartalma  kerul  az

operandusmezobe. ( Indirekt cimzes )

Hibauzenetet  kapunk,   ha  az  operandus  erteke  tullepi  a   0-FFFF

tartomanyt,  vagy  relativ  ugras ( JR ) muveleti kod eseten a -126  ..

+129D tartomanyt.

Egy kifejezesben max. 15 muveleti jel, konstans, cimke hasznalhato.

Relativ   ugras,   DJNZ  utasitas  operandusa   CIMKE-$   kifejezessel

szamithato.

Kulso cimke nem hasznalhato a muveletekben.

4.   Kommentek: a sorban ; utan kovetkeznek. Ha * van a sor elejen,

a teljes sort megjegyzesnek tekinti.

5.    A   Pcode-ASM  pszeudo  utasitasai:   ketto  kivetelevel   az

utasitasmezobe   irandok.   Az   n   ill   nn   ertekek   hexadecimalis

alapertelmezesuek.

- ORG nn        - program kezdocime

-CIMKE EQU nn   - cimke ertekado utasitasa,  amely barmely cimkere, de

csak egyszer hasznalhato. Cimkemezobe irando.

-CIMKE DEFL nn  - cimke ertekado utasitasa, ugyanazon cimkere tobbszor

is hasznalhato. Cimkemezobe irando.

- DEFM 'aa'     - a  soron  kovetkezo  byte-okat  az  idezojelbe  tett

szoveg karaktereinek ASCII karaktereivel tolti fel.

16

'aa' max. 62 karaktert tartalmazhat.

- DEFB n        - a soron kovetkezo byte-ba n-et tolt.  Az n lehet pl.

'A' alaku is, amely az A betu ASCII kodjat jelenti.

- DEFW nn       - a  soron kovetkezo byte-ba nn alacsonyabb,  az utana

kovetkezo  byte-ba nn magasabb helyierteku  byte-jat

tolti.

- DEFS nn       - nn  byte-ot  foglal a memoriaban a  soron  kovetkezo

byte-tol kezdve.

- END nn        - a  programot  - modult  -lezaro  utasitas.   Az  END

utasitassal,  vagy az EOT (04) karakterrel mindig le

kell   zarni  a  modult,   kulonben   az   assembler

"elszallhat".  Az nn operandus valaszthato. A LINKER

alkalmazasa eseten,  beszerkesztes utan a MONITOR-ba

kilepve  a  %G utasitassal a vezerles az nnnn  cimre

adodik at.

- GLOBAL CIMKE  - globalis cimkek definialo utasitasa

- NAME CIMKE    - modul azonositojanak definialasa. A cimke megjelenik

a   targymodul   elejen  es   az   assembler   lista

fejleceben.

- PSECT  kkk    - kkk=REL  - tetszoleges  kezdocimre  szerkesztheto,

relokalhato modul.

kkk=ABS   - csak az ORG pszeudo utasitassal megadott

kezdocimre szerkesztheto modul.

II.3.3. Assembler listazas:

A Pcode-ASM a listazast az :SO csatornan vegzi, kiterjesztes: .ASL

A  relokalhato  modulok  kezdocimfuggo  cimeit,   amelyeket  a  LINKER

modositani fog, ' jellel jeloli.

A hibauzeneteket a :CO csatornan nyomtatja.

A listazas - es az assemblalas - felfuggesztheto ill. felbeszakithato.

II.3.4. A relokalhatosag szabalyai:

A modul rekokalhato formatumu forditasa keszul, ha a PSECT ABS pszeudo

utasitas nem hasznalt, vagy a PSECT REL pszeudo utasitassal definialt.

Az assemblerben minden globalis cimke cimet jelol.  Ezen kezdocimfuggo

cimeket a LINKER a betoltesi informaciok alapjan modositja.

Az  egyeb  cimkek  kozul csak azokat a cimkeket  modositja  a  LINKER,

amelyek 16 bites cimet jelolnek.

Cimkek,  amelyek  konstans  erteku  cimkevel  definialtak  konstansok,

kezdocimfuggo cimkevel definialt cimkek kezdocimfuggoek.

II.3.5. Globalis cimke hasznalatanak szabalyai:

Mindket  menetben  - Pass-ban  - futtatni kell  az  assemblert,  ha  a

program globalis cimket tartalmaz.

Ugyanaz a cimke nem definialhato ketszer a modulban.

Kulso cimke nem hasznalhato muveleti tagkent kifejezesekben,  valamint

EQU es DEFL operandusakent.

17

II.3.6. A Pcode-ASM hasznalata:

1. A  forrasprogramot  a mar ismertetett  szintaktikaval  el  kell

kesziteni ugy,  hogy STX es az ETX,  END, EOT karakterek valamelyikevel

"kozre legyen fogva".  A forrasszoveg keszitesenel elofordulhat, hogy a

kulonbozo  osszeolvasott es igy forrasszinten osszeszerkesztett  file-k

magukkal hozzak a fenti vezerlokaraktereket,  amelyek aztan az editalas

soran  vandorolhatnak,  sorrendjuk felcserelodhet,  amitol az assembler

megzavarodik.  Ez  akkor  all elo,  ha a  kesobbiekben  ismertetett

memoriabazisu rendszerrel es memoria-meghajto programokkal - :IA,  :IB,

OB - dolgozunk. Ilyenkor ugyanis az osszeszerkesztett forrasmodult nem

biztos,   hogy   kivisszuk  hattertarolora,   amely  mint   emlitettuk,

megtisztitja   a  forrasszoveget  a  felesleges   vezerlokarakterektol.

Legjobb   tehat  ha  az  ilyen  osszeolvasott  file-okbol  szerkesztett

forrasmodult   mindig   kiirjuk  a   hattertaroloba.   Erre   a   celra

legalkalmasabb a :BO meghajto alkalmazasa az :OO csatornan.

2.  A Pcode operacios rendszerben a Pcode-ASM altal hasznalt logikai

csatornakhoz   a  periferia  meghajtokat  hozza   kell   rendelni.   Az

alaphozzarendeles diszkes rendszerhez megfelelo.

3. Beugras az assemblerbe:

%A<cr>

File name:

4. Az assembler bejelentkezik:

Options?     - kerdessel valaszra var.

A lehetseges valaszok:

K  - listazast nem ker a felhasznalo.

L  - listazast   ker  a  felhasznalo  az  :SO  csatornan.   Magnetofon

hasznalata eseten a kovetkezo problema adodhat:  ha a  forrasfile

tobb  tombbol all - pufferelt file-rol van szo - nem biztos  hogy

a  ket tomb kozotti szabad hely a szalagon eleg idot jelent arra,

hogy   az  elozo  tombbol  beolvasott  sorok  kilistazodjanak   a

kepernyon,  hiszen a TVC kepernyogorgetese rendkivul lassu. Ezert

ha  nem motorvezerelt magnonk van,  kezzel kell a  tombok  kozott

leallitani,  majd  ujrainditani a magnetofont.  Erdemesebb inkabb

mellozni  a  listat - K - ,  hiszen a  hibas  sorok  mindenkeppen

megjelennek.

M  - a  Pass1  vegrehajtasa utan definialatlannak adodott cimkeket  az

assembler atminositi kulso globalis cimkeknek. Majd a LINKER-ben,

az  osszes  modul beszerkesztese utan derul  ki,  hogy  a  cimkek

erteket  kaptak-e.  Ezzel a lehetoseggel akkor erdemes  elni,  ha

programunk  sok  olyan globalis cimkere hivatkozik,  amely  kulso

modulokban - konyvtarakban - van.

N  - object modult nem ker a felhasznalo.

O  - object  modul  kimenetet  ker  a felhasznalo  az  :OO  csatornan.

Magnetofon  hasznalatakor  az  :OO csatornahoz a :BO vagy  a  :BW

meghajtot kell rendelni.  Az assenbler ugyanis soronkent OLVAS ES

IR az :SO ill.  :OO csatornakon, ami egy magno eseten lehetetlen.

A  bufferelt  meghajtok viszont lehetove teszik a  kazettacseret,

hiszen  az  :OO  kimeno  adatok  elobb  a  B  munkateruletre  - a

bufferbe- kerulnek,   majd   a  rendszer  varja  a   felhasznaloi

18

beavatkozast a tovabblepeshez.

P  - csak Pass2 -t ker a felhasznalo. Akkor lehet, ha:

- nincs globalis cimke a modulban

- nincs NAME pszeudo utasitas a modulban

- nincs  hivatkozas olyan cimkere,  amely csak a  hivatkozas

utan jelenik meg a cimkemezoben.

A  P  opciot KOTELEZO az R -rel EGYUTT HASZNALNI  !  Kulonben  az

assembler elszall.

Q  - visszateres a MONITOR-ba.

R  - a cimketabla torlese.  ( Pass1 elott automatikusan vegbemegy ) Ha

csak Pass2-ot kerunk - P -, kotelezo ezt is hasznalni !

S  - cimketabla listat ker a felhasznalo az assembler lista vegen.

.  - torli a valaszokat, ujak adhatok.

Ha valaszadas nelkul megyunk tovabb,  az L O alapbeallitasnak felel

meg.

5. Az Options -t lezarva, ha meg nem definialtunk memoriafelosztast

a x.x pontban leirt modon, az assembler keri a cimketabla hatarait:

Symbol table limits?        - a valasz ketfele lehet:

a/ Ha <cr> -t utunk,  a cimketabla hatarainak kijelolese automatikusan

1E00-2900 lesz, amely kb. 148 db. cimket tartalmaz.

b/   Ket  operandussal  a  felhasznalo  megvalaszthatja  a  cimketabla

hatarait:  op1>1E00,  op2>op1. Egy cimke 19 byte-ot igenyel. Op1 es op2-

nek nem kell 19-cel oszthatonak lennie.

3.5.6.  Ezutan  a Pcode-ASM vegrehajtja a Pass1-et,  majd  Ready.Pass2

kerdessel billentyure var.  Barmelyik leutesere megkezdi a Pass2-ot.  A

forditas  vegen  kiirja a hibak szamat decimalisan,  majd  visszater  a

MONITOR-ba.

A forditas mindket menetben megszakithato a . billentyuvel.

6. A fordito hibauzenetei:

A hibas sor elejen a kovetkezo jelolesek lehetnek:

B - illegalis muvelet kifejezesben

D - az operandusmezoben egy szam illegalis karaktert tartalmaz.

E - kulso  cimke hibas hasznalata ( muveleti tagkent,  EQU  vagy  DEFL

utasitas operandusakent. )

I - illegalis operandus.

L - illegalis karakter a cimkeben.

M - multidefinialt cimke.

N - EQU vagy DEFL pszeudo utasitast cimke nelkul hasznlatunk.

O - illegalis muveleti kod.

P - a PSECT kkk pszeudo utasitas tobbszor szerepel

Q - nem bezart idezojel.

R - operandus ertekhatar tullepes.

S - szintaktikai hiba.

T - a sor hosszabb, mint 127 karakter.

U - nem definialt cimke.  ( Ezt a hibafigyelest semlegesithetjuk az M

opcioval. 3.5.4. pont. )

V - muvelet  ertekenek  ( aritmetikai operandus ) szamitasa  kozben  a

CPU-ban tulcsordulas keletkezett.

19

X - cimketabla kijelolesi hiba: az 1E00 < also hatar es

also hatar < felso hatar nem teljesul. Megszakitja a forditast.

F - cimketabla  tulcsordulas.  Megallitja a forditast,  a hibauzenetet

kiirja a :CO csatornara es visszater a MONITOR-ba.

7. Tobb forrasmodul egyuttes forditasa:

Az  egyes  forrasmoduloknak  STX  karakterrel kell  kezdodnie  es  ETX

karakterrel kell lezarodnia.  Az utolso modult END pszeudo utasitassal,

vagy EOT karakterrel kell lezarni.

Mindket   Pass   vegrehajtasakor  az  egyes  modulokat   sorban   kell

beolvastatni.

II.4. A Pcode-LINKER, a Pcode szerkeszto-betolto programja:

A Pcode-ASM altal keszitett object modulok osszeszerkeszteset vegzi.

A nem athelyezheto, nem osszefuzheto targymodulokat a MONITOR %R aaaa,1

utasitasaval tolthetjuk be.

Az  osszeszerkesztett  program meretet a globalis cimketabla es a  RAM

merete - ahova a szerkesztes tortenik - korlatozza.

A file-neveket alapertelmezesben .OBJ kiterjesztessel veszi.

4.1. Beugras a LINKER-be:

%R aaaa bbbb<cr>        - aaaa a betoltes kezdocime:

File name:

torli a cimketablat    a/  relokalhato - REL -modulok eseten aaaa +

a modul kezdocime / ORG utasitassal  megadva

b/  nem athelyezheto / ABS / modul eseten  a

betoltes  a  modul ORG utasitassal  megadott

kezdocimre tortenik.

- bbbb a globalis cimketabla kezdete.

Ha  b=1  :  abszolut(INTEL-HEX) file  eltolt

toltese.

Ha bbbb -t elhagyjuk,  a globalis cimketabla

kezdocimet   a   LINKER  hatarozza   meg   a

kovetkezok szerint:

a/ Automatikus %M memoriafelosztas eseten a

cimketabla  kezdete a C terulet  vege  lesz.

Ettol a cimtol felfele - a kisebb cimek fele

tolti a globalis cimkeket. Egy cimke 21 byte

helyet foglal.

b/  Ha nincs automatikus memoriafelosztas a

globalis  cimketabla  kezdete az  A  terulet

vegetol  lesz.  Innen  felfele  toltodnek  a

globalis cimkek.

Ezutan a * prompt-tal bejelentkezik a LINKER.

2. Tovabbi modulok beszerkesztese:

*L aaaa<cr>             - modul betoltese az :OI csatornarol

File name:                ABS modul betoltese: mint fent.

REL modul betoltese az aaaa + ORG kezdocimen

tortenik.  Ha az aaaa -t elhagyjuk, a modult

20

az  elozo  modul utan az  ORG  -gal  eltolva

tolti.

Az utasitas vegrehajtasa utan kiirja a modul kezdo es vegcimet,  a nem

definialt  - Unknown - cimkek szamat decimalisan,  majd a *  prompt-tal

kesz a kovetkezo utasitas fogadasara.

3.

*T<cr>                  - Kinyomtatja  a globalis cimketablat.  A  nem

definialt  cimkeket ****  karaktersorozattal

jeloli.

4.

*E<cr>                  - A  betoltes utan az elso modul  END  pszeudo

utasitasanak nnnn operandusaval - 3.2.5 pont

meghatarozott   cimen  kezdodik  a   program

vegrehajtasa.

Az  elso  modul betoltese utan megjelenik  a

Begin  addr  uzenet,  amely  a  vegrehajtasi

cimet jeloli.

A  LINKER  minden  modul beszerkesztese utan kiirja a  modul  elso  es

utolso  byte-janak  cimet,  valamint azt,  hogy hany  szimbolumhoz  nem

rendelt  meg erteket:  Unknown = xx.  Ha xx nullanal nagyobb,  akkor az

ismeretlen  szimbolumokat  mint  BELSO  globalis  cimkeket   tartalmazo

modulok  meg nem lettek beszerkesztve.  Az egyes modulok beszerkesztese

soran  xx  erteke termeszetesen 0-ra kell hogy  csokkenjen,  a  modulok

betoltesi  sorrendje tetszoleges.  xx>0 eseten az osszeallitott program

meg nem futaskepes !

5.

*S  aaaa bbbb cccc      - az  aaaa  ..  bbbb memoriaterulet  kimentese

File name:                kozvetlen       blokkmuvelettel,        .CAS

kiterjesztessel.     A    kimentes     soran

eleszerkeszt egy BASIC-boot programot, amely

a   kovetkezo   celt  szolgalja:   A   BASIC

operacios  rendszerbol  a  LOAD  filenev.CAS

utasitas hatasara betoltodik az aaaa .. bbbb

kozott    levo   gepi   kodu   program,    a

memorialapozas U0,U1,U2,U3 lesz, a gepi kodu

program  attoltodik a cccc cimre es raadodik

a   vezerles.   Az  attoltes  itt  mar   nem

atszerkesztest jelent !

A  cccc  hianyaban a vegrehajtasa  cim  aaaa

lesz.

Az attoltes tetszoleges cimre tortenhet,  de

a (VLOMEM)+002D ..  (VLOMEM)+0060  teruletet

nem  szabad  megserteni,  mert  ott  van  az

attolto program.  A fentiekbol kitunik, hogy

a  BASIC-boot  autorun-nal  indul,   azaz  a

fejleceben az AUTORUN byte FF.  Ez a byte az

FE7F cimen talalhato, tehat modosithatjuk az

*S  parancs  kiadasa  elott.   Hasonlokeppen

atirhatjuk  a  kiterjesztest  is,  amely  az

FEFC..FEFF cimeken van.

6.

*N<cr>  visszateres  a LINKER-be a cimketabla torlese nelkul (  ha  az

egyebkent ep ).

21

7.

*.<cr> visszateres a MONITOR-ba.

4.2. A globalis cimketabla hatarainak modositasa:

A  MONITOR-ba visszaterbe az %S utasitassal modosithatjuk a cimketabla

hatarait a kovetkezok alapjan:

(FF04) kezdocim

(FF0A) vegcim

4.3 Hibajelzesek:  a :CO csatornan

1. A hibak elso csoportja:

nem szakitja meg a beszerkesztest, csak a vegen hibauzenetet nyomtat.

a/ Ellenorzo osszeg hiba:

Error 1:   a hiba a targymodul bevezeto reszeben van

aaaa Error 1:  a hiba a targymodulban van, aaaa erteke a hibas sort

koveto sor kezdocime.

b/ CIMKE  Error 2:  multidefinialt globalis cimke.  A LINKER  az  elso

definiciot veszi figyelembe.

2. A hibak masodik csoportja:

megszakitja a beszerkesztest es visszater a MONITOR-ba.

a/ A modult a cimketabla teruletere akarjuk tolteni.

b/ Error 4 : a modult nem a felhasznaloi teruletre akarjuk tolteni.

c/ Globalis cimketabla tulcsordulas.

22

II.5. A Pcode memoriabazisu operacios rendszere:

Kvazi RAM-diszk rendszer, kulon munkateruletet biztosit Pcode-EDITOR,

Pcode-ASM es a Pcode-LINKER reszere a kovetkezo abra szerint:

64k+ gepen

_____________________________________

(FF24) BFFF                                       BF9A

Szabad terulet

-0200= BDFF _____________________________________ BD9B

(FF00) BDFE                                       BD9A

'A' munkaterulet a Pcode-EDITOR

reszere

meghajtok: :IA

7B40 _____________________________________ 7B1A

(FF02) 7B3F                                       7B19

'B' munkaterulet a Pcode-ASM

reszere

meghajtok: :IB, :OB, :BO

4780 _____________________________________ 4767

(FF04) 477F                                       4766

'C' munkaterulet a Pcode-LINKER

reszere

cimketabla

1E00 - - - - - - - - - - - - - - - - --

osszeszerkesztett modulok

1B00 ____________________________________

1. Az automatikus memoriafelosztas aktivizalasa:

%M<cr>

Memory  divided  !   valaszuzenetet  kapunk,  es  a  memoria  a  fenti

tablazatnak  megfeleloen  lesz  felosztva.  A  munkateruletek  hatarait

modosithatjuk a zarojelben levo byte-ok atirasaval.

A  rendszer  szamara a memoriafelosztas tenyet az (FF06,FF07)  flag-ek

nem  nulla tartalma jelzi.  Ha ezt a ket byte-ot nullazzuk,  a  memoria

felosztasa megszunik.

A    felosztas    utan    persze    meg    el    kell    vegezni     a

csatornahozzarendeleseket, pl. a kovetkezo javasolt modon:

:CI :BB

:CO :TV

:OI :IB

:OO :OB ( :BW, :BO )

:SI :IA

:SO :TV

A  Pcode  szepseghibaja,  hogy memoriameghajtok eseten is  rakerdez  a

file-nevekre. Barmit beuthetunk, nincs jelentosege.

23

Az editor teruletere a hattermeghajtokkal - :MR,  :MI - olvashatunk be

programot   a  :SI  csatornan,   majd  utana  atterhetunk  a  :SI   :IA

hozzarendelesre,  ami az assemblernek kell. A program fejlesztese soran

az editorba mindig az %U paranccsal lepjunk VISSZA, hogy ne torlodjon a

forrasszoveg.  Mindazonaltal  erdemes  az :OO csatornahoz  a  bufferelt

meghajtokat - :BW, :BO alkalmazni a kovetkezo okokbol:

- gepi kodu program tesztelese mindig azzal a veszellyel jar,  hogy az

egesz rendszer elszall.  Ezert erdemes a forrasszoveget az editorbol

idonkent kiiratni a >P paranccsal magneses adathordozora.

- magnetofon  hasznalata eseten nem is lehet maskeppen  az  assemblert

hasznalni,  hiszen a Pass2-ben az assembler valtakozva olvas es ir a

:SI ill. :OO csatornan. Magnetofonon ez csak ugy lehetseges, hogy az

irast a B munkateruletre mint pufferbe vegezzuk,  majd a Buffer out?

uzenet   utan  beallitjuk  a  szalagot   felvetelre.   Leutunk   egy

billentyut,   mire   megtortenik   a  puffer  kiirasa   a   magneses

adathordozora.  Ha ez utobbit megis mellozni akarjuk, ESC-t utunk, a

kiiras elmarad, a rendszer folytatja mukodeset.

24

FUGGELEK:

1. A neveto kurzort definialo matrix cime: F8C0 .. F8C9 . Atirasa a

%G E000 parancs kiadasa utan hatasos.

2.  Az  :MI,  :MO,  :BO periferia meghajtok a file-nev kiterjesztest a

kovetkezo tablazatbol veszik:

FB59..FBB8: EXT_TABL

E reg.  I/O csat.    FB59 _ FB71 _ FB89 _ FBA1  <-- baziscimek

0      :CI         .CIE   .CIA   .CIR   .CIW

1      :CO         .COE   .COA   .COR   .COW

2      :OI         .OIE   .OIA   .OBJ   .OIW

3      :OO         .ASM   .OBJ   .OOR   .OBJ

4      :SI         .ASM   .ASM   .SIR   .SIW

5      :SO         .LST   .ASL   .SOR   .SOW

Mint  lathato,  az  E csatornakijelolo regiszter tartalma donti el  mi

lesz a kiterjesztes a baziscimek alapjan.  A bazicimeket pedig az egyes

rendszerek ( EDITOR, ASM, LINKER ) jelolik ki az FBB9..FBBA cimeken.

3. A PROFIMON-ban voltak olyan CALL utasitasok, amelyek a felhasznaloi

teruletre  ugrottak volna,  bizonyos feltetelekre.  A felderitett CALL-

okat atiranyitottuk egy NON DEFINED ENTRY ! hibauzenetre.

4.  A  VT-DOS  csatoloval valo kompatibilitas problemajat  egy  tuneti

kezelessel oldottuk meg: a funkciok hivasa elott athelyeztuk a stack-et

az:

olvasas    ( F859 ) = 1100

iras       ( FB5B ) = 1100

cimekre,  majd a funkcio vegrehajtasa utan a mentett ertekre allitottuk

vissza.

5.  A  felbeszakadt pufferelt file muveletek - periferia  meghajtok  -

vizsgalatahoz hasznalhato a kovetkezo regiszterek tartalma:

( F8A9 ) = 00 nincs olvasasra megnyitott file

= 01 olvasasra megnyitott file van

( F8AA ) = 00 nincs irasra megnyitott file

= 01 irasra megnyitott file van

6. A :BO bufferelt periferia meghajto feltetelezi a memoriafelosztast.

Ha ez nem nem tortent meg, a

Buffer B is not available ! Use the %M command !

hibauzenetet  kapjuk,  es  a rendszer a MONITOR-ba ter  vissza.

25

############################################################################################################################